ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КИРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

РАЗНЫХ ВИДОВ ПОСЕВНЫХ АГРЕГАТОВ

Киров

2008

Информационный материал подготовлен по заказу департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (договор от 04.12.2008 № 13/54)

С о д е р ж а н и е

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение.............................................................................................. | 3 |
|  | ### Основная часть................................................................................... | 6 |
|  | ### I. Расчеты по посевным агрегатам по фактическим результатам ### работы в хозяйственных условиях: |  |
|  | 1. Технико-эксплуатационные показатели машин.................... | 7 |
|  | ### 2. Информационные показатели по комплексам машин.......... | 10 |
|  | ### 3. Показатели сравнительной экономической ### эффективности.......................................................................... | 22 |
|  | ### 4. Выводы по расчету................................................................... | 24 |
|  | ### II. Дополнительный расчет. Использование посевных ### агрегатов в соответствии с их назначением: |  |
|  | ### 1. Информационные показатели по комплексам машин.......... | 26 |
|  | ### 2. Показатели сравнительной экономической ### эффективности.......................................................................... | 38 |
|  | III. Прогнозируемый расчет |  |
|  | 1. Показатели сравнительной экономической эффективности в зависимости от видов обработок…………………………. | 40 |
|  | 2. Выводы по расчету…………………………………………... | 42 |
|  | IV. Расчеты по сеялкам: |  |
|  | 1. Введение……………………………………………………… | 43 |
|  | 2. Технико-эксплуатационные показатели машин…………… | 45 |
|  | 3. Информационные показатели по комплексам машин…….. | 46 |
|  | 4. Показатели экономической эффективности по комплексам машин…………………………………………………………. | 50 |
|  | 5. Выводы по расчету…………………………………………... | 51 |
|  | V. Заключение | 52 |
|  | Приложение № 1. Справка с СХПК «Луговой».............................. | 53 |
|  | Приложение № 2. Список использованной литературы................ | 54 |

2

Введение

Современное состояние сельскохозяйственного производства потребовало новых подходов в почвозащитном земледелии. Поэтому в стране была сформулирована и реализуется концепция создания единой, связанной функционально, методически и организационно системы технологий и машин для сельскохозяйственного производства России. В результате на этой принципиально новой основе творческими коллективами научно-исследовательских институтов Россельхозакадемии и Минсельхоза России под научным руководством ученых Россельхозакадемии разработана система технологий и машин для производства приоритетных видов сельскохозяйственной продукции.

В этой системе имеется регистр (набор) базовых типизированных технологий и технологических адаптеров, обеспечивающих приспособление базовых технологий к условиям и возможностям разнообразных агропромышленных товаропроизводителей, производства и переработки продукции или оказания услуг, и регистр технических средств, обеспечивающих реализацию этих технологий.

Следующим этапом разработки системы технологий и машин является разработка региональных систем.

В систему технологий производства продукции растениеводства введены типичные для основных ландшафтов товарного производства базовые технологии получения приоритетных продуктов сельского хозяйства: зерна колосовых, зернобобовых и крупяных культур, кормов, картофеля, овощей открытого грунта, сахарной свеклы и льнотресты. Вместе с тем в систему технологий включены продуктовые (применительно к отдельным культурам) и межотраслевые (применительно ко всем продуктам растениеводства) наборы рекомендуемых и нормируемых способов выполнения отдельных операций, процессов, эффективных в конкретных условиях производства.

Стратегия развития тракторного и сельскохозяйственного производства России предполагает, что внутренний рынок тракторной и сельскохозяйственной техники будет состоять из трех сегментов, доли которых по состоянию на 2002 год  составляли:

- техника, производимая отечественными предприятиями, 80...85% потенциальной емкости рынка;

- техника, производимая предприятиями стран ближнего зарубежья (Беларусь, Украина и др.) 15...20% потенциальной емкости рынка;

- техника, производимая предприятиями стран дальнего зарубежья (Европа, США, Канада и др.) 3...5% потенциальной емкости рынка.

За прошедшие годы доля импортной техники в агропромышленном комплексе значительно возросла.

Продукция ведущих фирм дальнего зарубежья превосходит отечественную по техническому уровню (главным образом по эргономике, автоматизации, дизайну и безотказности), но она не всегда достаточно адаптирована к условиям региона и многократно дороже.

3

Данная работа выполнена с целью обеспечения сельхозтоваропроизводителей информацией об экономической эффективности использования разных видов посевных агрегатов в почвозащитном земледелии. Оценивались три импортных машины:

- терминатор ТН-9, фирма Хатценбихлер. Австрия; в агрегате с трактором  Джон Дир;

- «HORSH Агро-Союз»АТD 9.35, фирма Хорш. Агро-Союз. Германия/Украина; в агрегате с трактором Джон Дир;

- Rapid-400С, фирма Vaderstad. Швеция; в агрегате с трактором

МТЗ-2022, и три отечественных:

- Обь-4, завод-изготовитель ОАО «Сибирский Агропромышленный Дом»; в агрегате с трактором VALTRA Т 170;

- СК-3,6, завод-изготовитель ОАО «Реммаш» г. Глазов. Удмуртия; в агрегате с трактором  МТЗ-1523;

- СЗ-5,4, завод-изготовитель «Красная Звезда». Украина; в агрегате с трактором МТЗ-82.

Дополнительно проведена оценка модернизации сеялки СЗ-3,6, переоборудованной  дисково-анкерными сошниками.

С целью получения объективных результатов по показателям качества по всем агрегатам были заложены опыты в ООО «Пригородное» Уржумского района Кировской области.

По шести агрегатам опыты были заложены в один день на подготовленном под посев поле, с соблюдением условий:

- закладка опытов на контрольных делянках проводилась на одном поле (по 2 прохода агрегата длинной гона 500 метров);

- машины были отрегулированы и настроены на норму высева 2,70 ц/га;

- опыты были заложены без внесения удобрений;

- проводился помесячный контроль за всхожестью, биологической и фактической урожайностью;

- фактическая урожайность была определена на контрольных делянках по каждому виду машин с последующим разбором семян в лабораторных условиях.

По сеялке, модернизированной дисково-анкерными сошниками, опыты были заложены на несколько дней позднее, поэтому по ней определялась только фактическая урожайность.

Из семи сравниваемых машин - пять комбинированные посевные агрегаты и две сеялки:

- СЗ-5,4 для посева зерновых в строчку;

- СЗ-3,6 с дисково-анкерными сошниками для полосового посева семян

Для того чтобы объективно оценить технические возможности сравниваемых машин, расчеты проведены по программе «Комплекс» разработки РосНИИТиМ. Программа дает возможность комплексно оценить машину,

4

вписав ее в базовый комплекс техники, имеющейся в хозяйстве для выполнения данного вида работ при условии выполнения их в оптимальные агротехнические сроки. В результате расчетов определяется пиковая потребность в каждом виде техники и энергосредств. С учетом пиковой потребности в технике определяются себестоимость выполнения работ по выращиванию яровых зерновых и затраты труда в расчете на гектар.

В качестве базового принят комплекс машин, используемый в типичном хозяйстве зоны для возделывания зерновых культур. При этом длина гона и средний размер полей заложены в расчет по фактическим данным ООО «Пригородное» Уржумского района. По паспортизации полей: - средний размер поля в ООО «Пригородное» 120 га;

- средняя  длина  гона 1200 м;

- площадь посева яровых зерновых  3480 га.

Для борьбы с сорняками в ООО «Пригородное» проводят обработку посевов гербицидами – диален супер из расчета 0,5 л/га при расходе рабочей жидкости 200 л/га. При этом обработку проводят двумя агрегатами:

-опрыскиватель RAU 200П в агрегате с  трактором Джон Дир (80% площадей);

- опрыскиватель ОП-2000А в агрегате с трактором МТЗ-82 (20% площадей).

Примечание.  Информационный  материал  об  оценке   экономической  эффективности

использования разных видов посевных агрегатов в почвозащитном земледелии выполнен по договору № 13/54   для департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области

5

Основная часть

При расчете по основному варианту в перечень работ по технологиям включены виды предшествующих посеву обработок, по которым агрегаты работали в хозяйственных условиях и при работе по которым определены их эксплуатационные показатели.

По дополнительному расчету в перечень работ по технологиям по комбинированным посевным агрегатам в качестве предшествующей посеву обработки включена осенняя зяблевая обработка дисковыми орудиями, хотя согласно  назначения эти агрегаты могут работать  и по стерневому фону.

Дополнительный расчет проведен с целью подтверждения эффективности использования комбинированных посевных агрегатов с соблюдением технологий.

Расчеты по сеялке СЗ-3,6 с дисково-анкерными сошниками проведены в двух вариантах: в сравнении с сеялкой СЗ-3,6 с базовыми сошниками и с сеялкой СЗ-5,4.

Эксплуатационные показатели по импортным агрегатам определены по данным наблюдений за работой их на посевной компании 2008 года в ООО «Пригородное».

Эксплуатационные показатели по агрегатам Обь-4 и СК-3,6 взяты по данным испытаний на Кировской  МИС в сопоставимых условиях.

Эксплуатационные показатели по сеялке СЗ-5,4 взяты с данных испытаний ее на Центрально-Черноземной МИС в 2006 году.

Эксплуатационные показатели по сеялке СЗ-3,6 с дисково-анкерными сошниками взяты по результатам работы ее в СХПК «Луговой » Оричевского района Кировской области. Эксплуатационные показатели по всем машинам скорректированы с учетом результатов их работы при закладке опытов.

6

I. Расчеты по посевным агрегатам по фактическим результатам

работы  в хозяйственных условиях:

1. Технико-эксплуатационные показатели машин

Таблица 1

| # Показатели | # Терминатор ТН-9; Джон Дир 8430 | «HORSH Агро-Союз»АТD 9.35; Джон Дир 8430 | # Rapid-400С; МТЗ-2022 | # Обь-4; VALTRA Т 170 | # АКПП-3,6 (СК-3,6); МТЗ-1523 | # СЗ-5,4; МТЗ-82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По данным наблюдений за работой агрегатов ООО «Пригородное» Уржумского района, апрель 2008 г. |  |  | по данным испытаний КМИС 2003 г. | по данным испытаний КМИС 2005 г. | по данным испытаний Ц-Ч.МИС 2006 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Завод-изготовитель | фирма Хатценбихлер. Австрия | фирма Хорш Агро-Союз. Германия/Украина | фирма Vaderstad. Швеция | ОАО «Сибирский Агропромыш-ленный Дом» | ОАО «Реммаш» г. Глазов, Удмуртия | «Красная Звезда», Украина |
| ## Назначение | Подготовка почвы, посев зерновых, внесение удобрений, прикатывание | Подготовка почвы, посев зерновых, внесение удобрений ниже уровня семян, прикатывание | Подготовка почвы, посев зерновых, внесение удобрений, прикатывание | Подготовка почвы, ленточ-ный посев зерновых, внесение удобрений, прикатывание | Подготовка почвы, поло-совой посев, внесение удобрений ниже уровня семян, при-катывание | Посев зерновых |
| Стоимость техники: - машины, тыс.руб | 5 700 | 5 200 | 2 600 | 566 | 348 | 550 |
| 7 - трактора, тыс.руб. | 6 600 | 6 600 | 3 000 | 3 200 | 1 890 | 585 |

##### Продолжение

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность, га/ч времени: |  |  |  |  |  |  |  |
| - основного | 9,10 |  | 7,50 | 4,10 | 4,0 | 3,40 | 5,0 |
| - сменного | 5,70 |  | 5,0 | 2,90 | 2,40 | 2,30 | 3,20 |
| - эксплуатационного | 5,70 |  | 4,90 | 2,80 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Рабочая скорость, км/ч | 11,0 |  | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 7,0-8,0 |
| Конструкционная ширина захвата, м | 9,40 |  | 9,35 | 4,0 | 4,0 | 3,60 | 5,40 |
| Рабочая ширина захвата, м | 8,40 |  | 8,90 | 4,0 | 3,60 | 3,30 | 5,30 |
| Расход топлива, кг/га | 5,60 |  | 6,10 | 5,10 | 8,40 | 8,0 | 4,20 |
| Коэффициент технологической надежности | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 0,94 | 0,98 | - |
| Техническая надежность (коэффициент готовности) | 0,98 |  | 0,98 | 0,98 | 0,89 | 0,98 | 0,70 |
| Показатели качества: по состоянию на 27.05.2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество растений, шт/м2 |  | 405 | 471 | 446 | 276 | 350 | 284 |
| - ширина полосы (строки), мм |  | 30 | 70 | 17 | 60 | 60 | 21 |

8

##### Продолжение

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - глубина заделки семян, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| ### средняя | 45 |  | 57 | 42 | 67 | 45 | 30 |
| пределы | 30-60 |  | 40-70 | 20-60 | 40-100 | 30-60 | 10-50 |
| Показатели качества: по состоянию на 16.07.2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| - биологическая урожайность, ц/га |  | 201 | 217 | 176 | 123 | 165 | 136 |
| - количество продуктивных стеблей, шт./м2, |  | 541 | 573 | 520 | 318 | 452 | 328 |
| Показатели качества: по состоянию на 19.08.2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| - фактическая урожайность, ц/га |  | 37 | 40 | 34 | 26 | 30 | 26 |

9

2. Информационные показатели по комплексам машин

Базовая технология: сеялка СЗ-5,4; МТЗ-82

##### Таблица 2

| № | #### Вид работ | Энерго-машина | С/х машина | Агросрок | Потреб- ность в технике, штук | Производительность, га/ч |  | Расход на год.объем топливо, кг/ электр. квт/ч | Затраты труда на годовой объем работ (чел-ч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Wсм | Wэк |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Погрузка минеральных удобрений | МТЗ-82 | ПФ-0,5 | 01.04 – 20.04 | 1,0 | 22,50 | 21,30 | 1044,0 | 154,67 |
| 2 | Транспортировка минеральных удобрений | МТЗ-82 | ## 2ПТС-4М | 01.04 – 20.04 | 0,90 | 31,40 | 30,70 | 974,40 | 110,83 |
| 3 | Внесение минеральных удобрений | МТЗ-82 | МВУ-5 | 01.04 – 20.04 | 2,40 | 7,88 | 7,20 | 9048,0 | 441,63 |
| 4 | Раннее боронование зяби | ДТ-75М | З-БЗСС-1,0 +СГ-21 | 20.04 – 01.05 | 2,90 | 10,10 | 10,0 | 35148,0 | 344,55 |
| 5 | Предпосевная культивация с боронованием | МТЗ-82 | КПС-4,0 | 20.04 – 05.05 | 6,20 | 2,28 | 2,20 | 15660,0 | 1526,31 |
| 10 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Транспортировка семян в поле и загрузка сеялки | ГАЗ-53А | ПЗУ-25 | 25.04 – 10.05 | 4,50 | 4,90 | 4,80 | 0 | 710,21 |
| 7 | Посев зерновых | МТЗ-82 | СЗ-5,4 | 25.04 – 10.05 | 4,40 | 3,20 | 2,20 | 14616,0 | 2175,0 |
| 8 | Прикатывание почвы | МТЗ-82 | 3-ККШ-6 | 25.04 – 10.05 | 5,10 | 4,43 | 4,30 | 6960,0 | 785,55 |
| 9 | Уборка яровых прямым комбайнированием | СК-5 –«НИВА» |  | 20.08 – 29.08 | 14,50 | 1,57 | 1,50 | 18792,0 | 2216,56 |
| 10 | Транспортировка зерна от комбайнов | ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 36,30 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |
| 11 | Сортирование и сушка зерна | КЗС-25 М819 |  | 20.08 – 29.08 | 1,40 | 16,0 | 15,40 | 45240,0/ 13100,0 | 217,50 |
| 12 | Погрузка зерна | 3ПС-100 |  | 20.08 – 29.08 | 0,60 | 80,0 | 77,0 | 0 / 36540,0 | 87,0 |
| 13 | Транспортировка зерна на склад | ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 58,0 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |
| 14 | Транспортировка зерна на реализацию | ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 58,0 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |
| 15 | Лущение стерни | ДТ-75М | ЛДГ-10 | 05.08 – 01.09 | 2,10 | 6,0 | 5,80 | 6264,0 | 580,0 |
| 16 | Вспашка зяби | ДТ-75М | ПЛН-4-35 | 20.08 – 01.10 | 6,90 | 0,74 | 0,73 | 55332,0 | 4702,70 |
|  | ИТОГО по комплексу: |  |  |  |  |  |  | 200978/ 49640 | 30624 |

11

Испытываемые технологии:

Посевной агрегат: Терминатор ТН-9; ДЖОН ДИР 8430

## Таблица 3

| № | #### Вид работ | Энерго-машина | С/х машина | Агросрок | Потреб-ность в технике, штук | Производитель-ность, га/ч |  | Расход на год.объем топливо, кг/ электр., квт/ч | Затраты труда на годовой объем работ (чел-ч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Wсм | Wэк |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Предпосевная культивация с боронованием | МТЗ-82 | КПС-4,0 | 20.04 – 05.05 | 6,20 | 2,28 | 2,20 | 15660,0 | 1526,31 |
| 2 | Погрузка минеральных удобрений | МТЗ-82 | ПФ-0,5 | 25.04 – 10.05 | 1,0 | 22,50 | 21,3 | 1044,0 | 154,67 |
| 3 | Транспортировка семян в поле и загрузка сеялки | ГАЗ-53А | ПЗУ-25 | 25.04 – 10.05 | 4,50 | 4,90 | 4,80 | 0 | 710,21 |
| 4 | Транспортировка мине-ральных удобрений и загрузка сеялок | МТЗ-82 | ## 2ПТС-4М | 25.04 – 10.05 | 0,90 | 31,40 | 30,70 | 974,40 | 110,83 |
| 5 | Обработка с посевом и внесение удобрений | ## Джон Дир | Термина-тор ТН-9 | 25.04 – 10.05 | 1,70 | 5,70 | 5,70 | 19488,0 | 1221,05 |

12

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Приготовление и транспортировка рабочего раствора | ## МТЗ-82 | ## СТК/5Б | 01.06 – 15.06 | 14,50 | 2,0 | 2,0 | 1392,0 | 1740,00 |
| 7 | Обработка гербицидами по всходам | ## Джон Дир | ###### RаU-2000П | 01.06 – 15.06 | 2,60 | 10,0 | 9,0 | 2784 | 556,80 |
| 8 | Обработка гербицидами по всходам | ## МТЗ-82 | ОП-2000А | 01.06 – 15.06 | 1,0 | 6,40 | 6,0 | 626,40 | 108,75 |
| 9 | Уборка яровых прямым комбайнированием | СК-5 -«НИВА» |  | 20.08 – 29.08 | 14,50 | 1,57 | 1,50 | 18792,0 | 2216,56 |
| 10 | Транспортировка зерна от комбайнов | ## ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 36,30 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |
| 11 | Сортирование и сушка зерна | КЗС-25 М819 |  | 20.08 – 29.08 | 1,40 | 16,0 | 15,40 | 45240,0/ 13100,0 | 217,50 |
| 12 | Погрузка зерна | 3ПС-100 |  | 20.08 – 29.08 | 0,60 | 80,0 | 77,0 | 0/ 36540,0 | 87,0 |
| 13 | Транспортировка зерна на склад | ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 58,0 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |
| 14 | Транспортировка зерна на реализацию | ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 58,0 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |
| 15 | Лущение стерни | ДТ-75М | ЛДГ-10 | 25.08 – 08.09 | 2,10 | 6,0 | 5,80 | 6264,0 | 580,0 |
|  | ИТОГО по комплексу: |  |  |  |  |  |  | 112265/ 49640 | 25801 |

13

Посевной агрегат: «HORSH Агро-Союз» АТD 9.35; ДЖОН ДИР 8430

## Таблица 4

| № | #### Вид работ | Энерго-машина | С/х машина | Агросрок | Потреб ность в технике, штук | Производительность, га/ч |  | Расход на год.объем топливо, кг/ электр., квт/ч | Затраты труда на годовой объем работ (чел-ч.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Wсм | Wэк |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Предпосевная культивация с боронованием | МТЗ-82 | КПС-4,0 | 20.04 – 05.05 | 6,20 | 2,28 | 2,20 | 15660,0 | 1526,31 |  |
| 2 | Погрузка минеральных удобрений | МТЗ-82 | ПФ-0,5 | 25.04 – 10.05 | 1,0 | 22,50 | 21,30 | 1044,0 | 154,67 |  |
| 3 | Транспортировка ми-неральных удобрений и загрузка сеялки | МТЗ-82 | ## 2ПТС-4М | 25.04 – 10.05 | 0,90 | 31,40 | 30,70 | 974,40 | 110,83 |  |
| 4 | Транспортировка семян в поле и загрузка сеялки | ГАЗ-53А | ПЗУ-25 | 24.05 – 10.05 | 4,50 | 4,90 | 4,80 | 0 | 710,21 |  |
| 5 | Обработка с посевом и внесение удобрений | Джон Дир | ###### ХОРШ | 25.04 – 10.05 | 2,0 | 5,0 | 4,90 | 21228,0 | 1392,0 |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Приготовление и транспортировка рабочего раствора | ## МТЗ-82 | ## СТК/5Б | 01.06 – 15.06 | 14,50 | 2,0 | 2,0 | 1392,0 | 1740,0 |  |
| 7 | Обработка гербици-дами по всходам | ## Джон Дир | ###### RаU-2000П | 01.06 – 15.06 | 2,60 | 10,0 | 9,0 | 2784 | 556,80 |  |
| 8 | Обработка гербици-дами по всходам | ## МТЗ-82 | ОП-2000А | 01.06 – 15.06 | 1,0 | 6,40 | 6,0 | 626 | 108,75 |  |
| 9 | Уборка яровых прямым комбайниро-ванием | СК-5 -«НИВА» |  | 20.08 – 29.08 | 14,50 | 1,57 | 1,50 | 18792,0 | 2216,56 |  |
| 10 | Транспортировка зерна от комбайнов | ## ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 36,30 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |  |
| 11 | Сортирование и сушка зерна | КЗС-25 М819 |  | 20.08 – 29.08 | 1,40 | 16,0 | 15,40 | 45240,0/ 13100,0 | 217,50 |  |
| 12 | Погрузка зерна | 3ПС-100 |  | 20.08 – 29.08 | 0,60 | 80,0 | 77,0 | 0/ 36540,0 | 87,0 |  |
| 13 | Транспортировка зерна на склад | ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 58,0 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |  |
| 14 | Транспортировка зерна на реализацию | ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 58,0 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |  |
| 15 | Лущение стерни | ДТ-75М | ЛДГ-10 | 25.08 – 08.09 | 2,10 | 6,0 | 5,80 | 6264,0 | 580,0 |  |
|  | ИТОГО по комплексу: |  |  |  |  |  |  | 114005/ 49640 | 25972 |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Посевной агрегат: Rapid-400С; МТЗ-2022

## Таблица 5

| № | #### Вид работ | Энерго-машина | С/х машина | Агросрок | Потреб ность в технике, штук | Производительность, га/ч |  | Расход на год.объем топливо, кг/ электр., квт/ч | Затраты труда на годовой объем работ (чел-ч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Wсм | Wэк |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Предпосевная культивация с боронованием | МТЗ-82 | КПС-4,0 | 20.04 – 05.05 | 6,20 | 2,28 | 2,20 | 15660,0 | 1526,31 |
| 2 | Погрузка минеральных удобрений | МТЗ-82 | ПФ-0,5 | 25.04 – 10.05 | 1,0 | 22,50 | 21,30 | 1044,0 | 154,67 |
| 3 | Транспортировка семян в поле и загрузка сеялки | ГАЗ-53А | ПЗУ-25 | 25.04 – 10.05 | 4,50 | 4,90 | 4,80 | 0 | 710,21 |
| 4 | Транспортировка минеральных удобрений | МТЗ-82 | ## 2ПТС-4М | 25.04 – 10.05 | 0,90 | 31,40 | 30,70 | 974,40 | 110,83 |
| 5 | Обработка с посевом и внесение удобрений | МТЗ-2022 | РАПИД-4,0 | 24.04 – 10.05 | 3,50 | 2,90 | 2,80 | 17748,0 | 2400,0 |

16

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Приготовление и транспортировка рабочего раствора | ## МТЗ-82 | ## СТК/5Б | 01.06 – 15.06 | 14,50 | 2,0 | 2,0 | 1392,0 | 1740,00 |  |
| 7 | Обработка гербицидами по всходам | ## Джон Дир | ###### RаU-2000П | 01.06 – 15.06 | 2,60 | 10,0 | 9,0 | 2784,0 | 556,80 |  |
| 8 | Обработка гербици-дами по всходам | ## МТЗ-82 | ОП-2000А | 01.06 – 15.06 | 1,0 | 6,40 | 6,0 | 626,40 | 108,75 |  |
| 9 | Уборка яровых прямым комбайнированием | СК-5 -«НИВА» |  | 20.08 – 29.08 | 14,50 | 1,57 | 1,50 | 18792,0 | 2216,56 |  |
| 10 | Транспортировка зерна от комбайнов | ## ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 36,30 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |  |
| 11 | Сортирование и сушка зерна | КЗС-25 М819 |  | 20.08 – 29.08 | 1,40 | 16,0 | 15,40 | 45240,0/ 13100,0 | 217,50 |  |
| 12 | Погрузка зерна | 3ПС-100 |  | 20.08 – 29.08 | 0,60 | 80,0 | 77,0 | 0/ 36540,0 | 87,0 |  |
| 13 | Транспортировка зерна на склад | ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 58,0 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |  |
| 14 | Транспортировка зерна на реализацию | ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 58,0 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |  |
| 15 | Лущение стерни | ДТ-75М | ЛДГ-10 | 25.08 – 08.09 | 2,10 | 6,0 | 5,80 | 6264,0 | 580,0 |  |
| 16 | Вспашка зяби | ## ДТ-75 | ## ПЛН-4-35 | 01.09 – 20.09 | 6,90 | 0,74 | 0,73 | 55332,0 | 4702,70 |  |
|  | ИТОГО по комплексу: |  |  |  |  |  |  | 165857/ 49640 | 31683 |  |
| 17 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Посевной агрегат: Обь-4; VALTRA Т170

##### Таблица 6

| № | #### Вид работ | Энерго-машина | С/х машина | Агросрок | Потреб ность в технике, штук | Производительность, га/ч |  | Расход на год.объем топливо, кг/ электр., квт/ч |  | Затраты труда на годовой объем работ (чел-ч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Wсм | Wэк |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1 | Погрузка минеральных удобрений | МТЗ-82 | ПФ-0,5 | 25.04 – 10.05 | 1,0 | 22,50 | 21,30 | 1044,0 |  | 154,67 |
| 2 | Транспортировка минеральных удобрений | МТЗ-82 | ## 2ПТС-4М | 25.04 – 10.05 | 0,90 | 31,40 | 30,70 | 974,4 |  | 110,83 |
| 3 | Транспортировка семян в поле и загрузка сеялки | ГАЗ-53А | ПЗУ-25 | 25.04 – 10.05 | 4,50 | 4,90 | 4,80 | 0 |  | 710,21 |
| 4 | Обработка с посевом и внесение удобрений | VALTRA | Обь-4 | 25.04 – 10.05 | 4,40 | 2,40 | 2,20 | 29232,0 |  | 2900,0 |
| 5 | Приготовление и транспортировка рабочего раствора | ## МТЗ-82 | ## СТК/5Б | 01.06 – 15.06 | 14,50 | 2,0 | 2,0 | 1392,0 | 1740,00 |  |

18

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Обработка гербицидами по всходам | ## Джон Дир | ###### RаU-2000П | 01.06 – 15.06 | 2,60 | 10,0 | 9,0 | 2784,00 | 556,80 |
| 7 | Обработка гербицидами по всходам | ## МТЗ-82 | ОП-2000А | 01.06 – 15.06 | 1,0 | 6,40 | 6,0 | 626,40 | 108,75 |
| 8 | Уборка яровых прямым комбайнированием | СК-5 -«НИВА» |  | 20.08 – 29.08 | 14,50 | 1,57 | 1,50 | 18792,0 | 1773,25 |
| 9 | Транспортировка зерна от комбайнов | ###### ЗИЛ ## ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 36,30 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |
| 10 | Сортирование и сушка зерна | КЗС-25 М819 |  | 20.08 – 29.08 | 1,40 | 16,0 | 15,40 | 45240,0/ 13100,0 | 217,50 |
| 11 | Погрузка зерна | 3ПС-100 |  | 20.08 – 29.08 | 0,60 | 80,0 | 77,0 | 0/36540,0 | 87,0 |
| 12 | Транспортировка зерна на склад | ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 58,0 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |
| 13 | Транспортировка зерна на реализацию | ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 58,0 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |
| 14 | Лущение стерни | ДТ-75М | ЛДГ-10 | 25.08 – 08.09 | 2,10 | 6,0 | 5,80 | 6264,0 | 580,0 |
| 15 | Вспашка зяби | ## ДТ-75 | ## ПЛН-4-35 | 01.09 – 20.09 | 6,90 | 0,74 | 0,73 | 55332,0 | 4702,70 |
|  | ИТОГО по комплексу: |  |  |  |  |  |  | 161681/ 49640 | 30656 |

19

## Посевной агрегат: СК-3,6; МТЗ-1523

##### Таблица 7

| № | #### Вид работ | Энерго-машина | С/х машина | Агросрок | Потреб ность в технике, штук | Производительность, га/ч |  | Расход на год.объем топливо, кг/ электр., квт/ч | Затраты труда на годовой объем работ (чел-ч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Wсм | Wэк |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Погрузка минеральных удобрений | МТЗ-82 | ПФ-0,5 | 01.05 – 10.05 | 1,0 | 22,50 | 21,30 | 1044,0 | 154,67 |
| 2 | Транспортировка минеральных удобрений | МТЗ-82 | ## 2ПТС-4М | 01.02 – 22.02 | 0,90 | 31,40 | 30,70 | 974,4 | 110,83 |
| 3 | Транспортировка семян в поле и загрузка сеялки | ГАЗ-53А | ПЗУ-25 | 01.05 – 15.05 | 4,50 | 4,90 | 4,80 | 0 | 710,21 |
| 4 | Обработка с посевом и внесение удобрений | МТЗ-1523 | СК-3,6 | 25.04 – 10.05 | 4,40 | 2,30 | 2,20 | 27840,0 | 3026,0 |

20

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Приготовление и транспортировка рабочего раствора | ## МТЗ-82 | ## СТК/5Б | 01.06 – 15.06 | 14,50 | 2,0 | 2,0 | 1392,0 | 1740,00 |  |
| 6 | Обработка гербицидами по всходам | ## Джон Дир | ###### RаU-2000П | 01.06 – 15.06 | 2,60 | 10,0 | 9,0 | 2784 | 556,80 |  |
| 7 | Обработка гербицидами по всходам | ## МТЗ-82 | ОП-2000А | 01.06 – 15.06 | 1,0 | 6,40 | 6,0 | 626,40 | 108,75 |  |
| 8 | Уборка яровых прямым комбайнированием | СК-5 -«НИВА» |  | 20.08 – 29.08 | 14,50 | 1,57 | 1,50 | 18792,0 | 2216,56 |  |
| 9 | Транспортировка зерна от комбайнов | ## ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 36,30 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |  |
| 10 | Сортирование и сушка зерна | КЗС-25 М819 |  | 20.08 – 29.08 | 1,40 | 16,0 | 15,40 | 45240,0/ 13100,0 | 217,50 |  |
| 11 | Погрузка зерна | 3ПС-100 |  | 20.08 – 29.08 | 0,60 | 80,0 | 77,0 | 0/36540,0 | 87,0 |  |
| 12 | Транспортировка зерна на склад | ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 58,0 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |  |
| 13 | Транспортировка зерна на реализацию | ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 58,0 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |  |
| 14 | Лущение стерни | ДТ-75М | ЛДГ-10 | 25.08 – 08.09 | 2,10 | 6,0 | 5,80 | 6264,0 | 580,0 |  |
|  | ИТОГО по комплексу: |  |  |  |  |  |  | 104956/ 49640 | 26080 |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Показатели сравнительной экономической эффективности

##### Таблица 8

|  | #### Показатели | #### Технология с использо-ванием сеялки #### СЗ-5,4; #### МТЗ-82 | #### Технологии с использованием посевных агрегатов: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Терминатор ТН 9; Джон Дир 8420 | «HORSH Агро-Союз» АТD 9.35; Джон Дир 8430 | Rapid-400C; МТЗ-2022 | Обь-4; VALTRA Т170; | СК-3,6; МТЗ-1523 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Культура: яровые зерновые; площадь – 3480га; стоимость реализованной продукции – 4620 руб/т. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Урожайность, т/га | 2,60 | 3,70 | 4,0 | 3,40 | 2,60 | 3,0 |  |
| 2 | Потребность в технике, шт. для выполнения работ в оптимальные агротехнические сроки: трактор с/х машина | 4,40 4,40 | 1,70 1,70 | 2,0 2,0 | 3,50 3,50 | 4,40 4,40 | 4,40 4,40 |  |
| 3 | Количество механизато-ров, чел/1000 га | 88 | 83 | 83 | 88 | 88 | 83 |  |
| 4 | Затраты труда, чел-ч/га чел-ч/т | 8,80 3,40 | 7,40 2,00 | 7,50 1,90 | 9,10 2,70 | 8,80 3,40 | 7,50 2,50 |  |
| 5 | Расход топлива, кг/га кг/т | 60,00 23,10 | 32,30 8,70 | 32,80 8,20 | 47,70 14,0 | 46,50 17,80 | 30,20 10,00 |  |
| 6 | Инвестиции в основные и оборотные фонды, тыс.руб | 261630 | 279239 | 279949 | 295715 | 292432 | 278870 |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Полные затраты, руб/га в т.ч. - зарплата; - ГСМ; - ремонт, тех.обслуживание; - реновация; - экологические затраты; - транспорт; - накладные; - общехозяйственные | 9299 191 1433 1122 1998 38 1194 1195 2128 | 10184 84 598 2300 2694 21 1194 1378 1915 | 7830 88 613 1284 1728 21 1194 986 1916 | 10265 216 1060 1607 2835 30 1194 1388 1935 | 8920 210 1024 1252 2121 30 1194 1166 1923 | 7436 105 535 1027 1727 19 1194 921 1908 |  |
| 8 | Стоимость продукции, тыс.руб. | 41802 | 59487 | 64310 | 54664 | 41802 | 48233 |  |
| 9 | Технологическая себес-тоимость производства культуры, тыс.руб. | 31575 | 35440 | 27247 | 35723 | 31041 | 25878 |  |
| 10 | Прибыль, тыс.руб. | 10227 | 24047 | 37062 | 18940 | 10761 | 22354 |  |
| 11 | Себестоимость продукции, руб/т | 3490 | 2752 | 1957 | 3019 | 3431 | 2479 |  |
| 12 | Срок окупаемости, лет: - по комплексу - по агрегату | 25,00 0,50 | 11,40 0,90 | 7,40 0,60 | 15,30 1,00 | 26,70 1,50 | 12,20 0,40 |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4. Выводы по расчету

По результатам проведенных наблюдений за работой агрегатов в условиях хозяйственной эксплуатации можно сделать выводы:

-  рабочие  скорости   агрегатов  довольно  высокие   9-11   км/ч; сеялки СЗ-5,4 – 7-8 км/ч;

- в хозяйственных условиях «Терминатор» и «HORSH» работали без маркеров, потому при конструкционной ширине захвата «Терминатора» - 9,40 м, фактическая рабочая ширина составила 8,40 м. А это – снижение производительности (на каждом гектаре - 0,12 га обрабатывается дважды); расход топлива увеличивается на 0,7 кг/га;

- расход  семян увеличивается на 32 кг/га. Все это приводит к увеличению себестоимости обработки, в среднем на 130 руб/га.

У агрегата  «HORSH» рабочая  ширина  захвата  составила, в  среднем,

8,90 м при конструкционной ширине 9,35 м, что увеличивает себестоимость работ на 53 руб/га.

Агрегат «Rapid – 400С», проходивший наблюдения в ООО «Майское» работал с маркерами, что обеспечивает точность рабочей ширины.

- Рабочие перекрытия по ширине захвата у отечественных агрегатов составили 10-30 см.

- Производительности агрегатов за час эксплуатационного времени (с учетом поворотов, наладки и регулировки, загрузки сеялки, технического обслуживания, нормированного отдыха, холостых переездов, устранения технических отказов) составили, соответственно:

| 1. | Терминатор ТН – 9 - | 5,70 га/ч |
| --- | --- | --- |
| 2. | «HORSH Агро-Союз» АТD 9.35 - | 4,90 га/ч |
| 3. | Rapid-400C - | 2,80 га/ч |
| 4. | Обь-4 - | 2,20 га/ч |
| 5. | АКПП-3,6 (СК-3,6) - | 2,20 га/ч |
| 6. | СЗ-5,4 - | 2,20 га/ч |

Наибольший удельный расход топлива у агрегатов: Обь-4 - 8,40 кг/га и АКПП-3,6 (СК-3,6) – 8,0 кг/га. У этих двух агрегатов ниже и коэффициенты технологической надежности (т.е. нарушения технологического процесса в виде забиваний рабочих органов). У всех агрегатов, кроме Обь-4 и СЗ-5,4, техническая надежность соответствует нормативным требованиям к данному типу машин.

По результатам наблюдений за посевами на контрольных делянках можно сделать выводы:

- слишком мелкая или глубокая заделка семян да еще при большой неравномерности по глубине, сказались на всхожести семян через месяц после закладки опытов. Самая низкая всхожесть по состоянию на 27.05.08 г. по агрегату Обь-4 и сеялке СЗ-5,4.

Неравномерность заделки семян объясняет и биологическую урожайность по состоянию на 16.07.08 г.

24

В показателях фактической урожайности определенных через 54 дня, после посева, отразились технологические преимущества агрегатов:

- равномерное распределение растений по площади питания при полосовом посеве;

-  оптимальная глубина заделки семян;

И завершающий итог – показатели экономической эффективности в которых отражены стоимости, эксплуатационно-технические показатели и показатели качества агрегатов. Самая низкая себестоимость работ при наименьшем сроке окупаемости как  абсолютных (в целом по комплексу машин) так и дополнительных (только по агрегату с энергосредством), у агрегата «HORSH» - 2320 руб/т. У агрегата АКПП-3,6 (СК-3,6) – 2961 руб/т и объясняется она удовлетворительными показателями работы при относительно (импортных агрегатов) доступной стоимости.

Примерно на таком же уровне «Терминатор» и «Rapid-400C». Ну и самая высокая себестоимость выполнения работ по выращиванию яровых зерновых с использованием агрегатов Обь-4 и сеялки СЗ-5,4.

Данная тема не ставила целью пропаганду какого-то одного агрегата или системы обработки. Она раскрывает возможности различных видов агрегатов, т.к. при выборе видов обработок, технических средств, необходимо исходить из природно-климатических условий: структуры и типа почв, организационной структуры хозяйства и финансовых возможностей.

Пример. Использование широкозахватных агрегатов, типа «Терминатор» по расчетам на полях хозяйств центральной и тем более северной полосы области из-за мелко контурных полей снизит его производительность на 30%, и приведет к значительному удорожанию работ.

Основная цель машинно-технологической модернизации, кроме роста продуктивности, состоит в оптимизации затрат материально-технических ресурсов. Обычно под этим понимают ресурсосбережение. Причем, обычно отождествляют это действие с экономией, сокращением применения материально-технических ресурсов в производстве продукции (меньше вносить удобрений, средств защиты от болезней, сокращать обработку почвы). Это обманчивая экономия, которая ведет, как правило, к снижению урожая.

Ресурсосбережение следует понимать как стремление к эффективности использования материально-технических ресурсов, получения их большей отдачи, а не их механической экономии.

Для эффективной работы посевных комбинированных агрегатов необходимо наличие обслуживающей техники (загрузчики семян и удобрений, опрыскиватели и т.д.). Кроме того, необходимо обеспечивать технологию производства культур со строгим соблюдением оптимальных агротехнических сроков.

25

### II. Дополнительный расчет. Использование посевных агрегатов  в

### соответствии с  их назначением

1. Информационные показатели по комплексу машин

Базовая технология: сеялка СЗ-5,4; МТЗ-82

##### Таблица 2

| № | #### Вид работ | Энерго-машина | С/х машина | Агросрок | Потреб- ность в технике, штук | Производи-тельность, га/ч |  | Расход на год.объем топливо, кг/ электр. квт/ч | Затраты труда на годовой объем работ (чел-ч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Wсм | Wэк |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Погрузка минеральных удобрений | МТЗ-82 | ПФ-0,5 | 01.04 – 20.04 | 1,0 | 22,50 | 21,30 | 1044,0 | 154,67 |
| 2 | Транспортировка минеральных удобрений | МТЗ-82 | ## 2ПТС-4М | 01.04 – 20.04 | 0,90 | 31,40 | 30,70 | 974,40 | 110,83 |
| 3 | Внесение минеральных удобрений | МТЗ-82 | МВУ-5 | 01.04 – 20.04 | 2,40 | 7,88 | 7,20 | 9048,0 | 441,63 |
| 4 | Раннее боронование зяби | ДТ-75М | З-БЗСС-1,0 +СГ-21 | 20.04 – 01.05 | 2,90 | 10,10 | 10,0 | 35148,0 | 344,55 |
| 5 | Предпосевная культивация с боронованием | МТЗ-82 | КПС-4,0 | 20.04 – 05.05 | 6,20 | 2,28 | 2,20 | 15660,0 | 1526,31 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Транспортировка семян в поле и загрузка сеялки | ГАЗ-53А | ПЗУ-25 | 25.04 – 10.05 | 4,50 | 4,90 | 4,80 | 0 | 710,21 |
| 7 | Посев зерновых | МТЗ-82 | СЗ-5,4 | 25.04 – 10.05 | 4,40 | 3,20 | 2,20 | 14616,0 | 2175,0 |
| 8 | Прикатывание почвы | МТЗ-82 | 3-ККШ-6 | 25.04 – 10.05 | 5,10 | 4,43 | 4,30 | 6960,0 | 785,55 |
| 9 | Уборка яровых прямым комбайнированием | СК-5 –«НИВА» |  | 20.08 – 29.08 | 14,50 | 1,57 | 1,50 | 18792,0 | 2216,56 |
| 10 | Транспортировка зерна от комбайнов | ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 36,30 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |
| 11 | Сортирование и сушка зерна | КЗС-25 М819 |  | 20.08 – 29.08 | 1,40 | 16,0 | 15,40 | 45240,0/ 13100,0 | 217,50 |
| 12 | Погрузка зерна | 3ПС-100 |  | 20.08 – 29.08 | 0,60 | 80,0 | 77,0 | 0 / 36540,0 | 87,0 |
| 13 | Транспортировка зерна на склад | ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 58,0 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |
| 14 | Транспортировка зерна на реализацию | ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 58,0 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |
| 15 | Лущение стерни | ДТ-75М | ЛДГ-10 | 05.08 – 01.09 | 2,10 | 6,0 | 5,80 | 6264,0 | 580,0 |
| 16 | Вспашка зяби | ДТ-75М | ПЛН-4-35 | 20.08 – 01.10 | 6,90 | 0,74 | 0,73 | 55332,0 | 4702,70 |
|  | ИТОГО по комплексу: |  |  |  |  |  |  | 209078/ 49640 | 30624 |

27

Испытываемые технологии:

Посевной агрегат: Терминатор ТН-9; ДЖОН ДИР 8430

## Таблица 3

| № | #### Вид работ | Энерго-машина | С/х машина | Агросрок | Потреб-ность в технике, штук | Производитель-ность, га/ч |  | Расход на год.объем топливо, кг/ электр., квт/ч | Затраты труда на годовой объем работ (чел-ч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Wсм | Wэк |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Погрузка минеральных удобрений | МТЗ-82 | ПФ-0,5 | 25.04 – 10.05 | 1,0 | 22,50 | 21,3 | 1044,0 | 154,67 |
| 2 | Транспортировка семян в поле и загрузка сеялки | ГАЗ-53А | ПЗУ-25 | 25.04 – 10.05 | 4,50 | 4,90 | 4,80 | 0 | 710,21 |
| 3 | Транспортировка мине-ральных удобрений и загрузка сеялок | МТЗ-82 | ## 2ПТС-4М | 25.04 – 10.05 | 0,90 | 31,40 | 30,70 | 974,40 | 110,83 |
| 4 | Обработка с посевом и внесение удобрений | ## Джон Дир | Термина-тор ТН-9 | 25.04 – 10.05 | 1,70 | 5,70 | 5,70 | 19488,0 | 1221,05 |
| 5 | Приготовление и транспортировка рабочего раствора | ## МТЗ-82 | ## СТК/5Б | 01.06 – 15.06 | 14,50 | 2,0 | 2,0 | 1392,0 | 1740,00 |
| 28 6 | Обработка гербицидами по всходам | ## Джон Дир | ###### RаU-2000П | 01.06 – 15.06 | 2,60 | 10,0 | 9,0 | 2784,0 | 556,80 |
| Продолжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | Обработка гербицидами по всходам | ## МТЗ-82 | ОП-2000А | 01.06 – 15.06 | 1,0 | 6,40 | 6,0 | 626,40 | 108,75 |
| 8 | Уборка яровых прямым комбайнированием | СК-5 -«НИВА» |  | 20.08 – 29.08 | 14,50 | 1,57 | 1,50 | 18792,0 | 2216,56 |
| 9 | Транспортировка зерна от комбайнов | ## ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 36,30 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |
| 10 | Сортирование и сушка зерна | КЗС-25 М819 |  | 20.08 – 29.08 | 1,40 | 16,0 | 15,40 | 45240,0/ 13100,0 | 217,50 |
| 11 | Погрузка зерна | 3ПС-100 |  | 20.08 – 29.08 | 0,60 | 80,0 | 77,0 | 0/ 36540,0 | 87,0 |
| 12 | Транспортировка зерна на склад | ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 58,0 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |
| 13 | Транспортировка зерна на реализацию | ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 58,0 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |
|  | ИТОГО по комплексу: |  |  |  |  |  |  | 190340/ 49640 | 23695 |

29

Посевной агрегат: «HORSH Агро-Союз» АТD 9.35; ДЖОН ДИР 8430

## Таблица 4

| № | #### Вид работ | Энерго-машина | С/х машина | Агросрок | Потреб ность в технике, штук | Производительность, га/ч |  | Расход на год.объем топливо, кг/ электр., квт/ч | Затраты труда на годовой объем работ (чел-ч.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Wсм | Wэк |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Погрузка минеральных удобрений | МТЗ-82 | ПФ-0,5 | 25.04 – 10.05 | 1,0 | 22,50 | 21,30 | 1044,0 | 154,67 |  |
| 2 | Транспортировка ми-неральных удобрений и загрузка сеялки | МТЗ-82 | ## 2ПТС-4М | 25.04 – 10.05 | 0,90 | 31,40 | 30,70 | 974,40 | 110,83 |  |
| 3 | Транспортировка семян в поле и загрузка сеялки | ГАЗ-53А | ПЗУ-25 | 24.05 – 10.05 | 4,50 | 4,90 | 4,80 | 0 | 710,21 |  |
| 4 | Обработка с посевом и внесение удобрений | Джон Дир | ###### ХОРШ | 25.04 – 10.05 | 2,0 | 5,0 | 4,90 | 21228,0 | 1392,0 |  |
| 5 | Приготовление и транспортировка рабочего раствора | ## МТЗ-82 | ## СТК/5Б | 01.06 – 15.06 | 14,50 | 2,0 | 2,0 | 1392,0 | 1740,0 |  |
| 30 6 | Обработка гербицидами по всходам | ## Джон Дир | ###### RаU-2000П | 01.06 – 15.06 | 2,60 | 10,0 | 9,0 | 2784,0 | 556,80 |  |
| Продолжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 7 | Обработка гербицидами по всходам | ## МТЗ-82 | ОП-2000А | 01.06 – 15.06 | 1,0 | 6,40 | 6,0 | 626,40 | 108,75 |  |
| 8 | Уборка яровых прямым комбайнированием | СК-5 -«НИВА» |  | 20.08 – 29.08 | 14,50 | 1,57 | 1,50 | 18792,0 | 2216,56 |  |
| 9 | Транспортировка зерна от комбайнов | ## ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 36,30 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |  |
| 10 | Сортирование и сушка зерна | КЗС-25 М819 |  | 20.08 – 29.08 | 1,40 | 16,0 | 15,40 | 45240,0/ 13100,0 | 217,50 |  |
| 11 | Погрузка зерна | 3ПС-100 |  | 20.08 – 29.08 | 0,60 | 80,0 | 77,0 | 0/ 36540,0 | 87,0 |  |
| 12 | Транспортировка зерна на склад | ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 58,0 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |  |
| 13 | Транспортировка зерна на реализацию | ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 58,0 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |  |
|  | ИТОГО по комплексу: |  |  |  |  |  |  | 192080/ 49640 | 25972 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Посевной агрегат: Rapid-400С; МТЗ-2022

## Таблица 5

| № | #### Вид работ | Энерго-машина | С/х машина | Агросрок | Потреб ность в технике, штук | Производительность, га/ч |  |  |  | Расход на год.объем топливо, кг/ электр., квт/ч | Затраты труда на годовой объем работ (чел-ч.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Wсм | Wэк |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |
| 1 | Погрузка минеральных удобрений | МТЗ-82 | ПФ-0,5 | 25.04 – 10.05 | 1,0 | 22,50 | 21,30 |  |  | 1044,0 | 154,67 |  |  |
| 2 | Транспортировка семян в поле и загрузка сеялки | ГАЗ-53А | ПЗУ-25 | 25.04 – 10.05 | 4,50 | 4,90 | 4,80 |  |  | 0 | 710,21 |  |  |
| 3 | Транспортировка минеральных удобрений | МТЗ-82 | ## 2ПТС-4М | 25.04 – 10.05 | 0,90 | 31,40 | 30,70 |  |  | 974,40 | 110,83 |  |  |
| 4 | Обработка с посевом и внесение удобрений | МТЗ-2022 | РАПИД-4,0 | 24.04 – 10.05 | 3,50 | 2,90 | 2,80 |  |  | 17748,0 | 2400,0 |  |  |
| 5 | Приготовление и транспортировка рабочего раствора | ## МТЗ-82 | ## СТК/5Б | 01.06 – 15.06 | 14,50 | 2,0 |  | 2,0 | 1392,0 |  | 1740,00 |  |  |
| 32 6 | Обработка гербицидами по всходам | ## Джон Дир | ###### RаU-2000П | 01.06 – 15.06 | 2,60 | 10,0 |  | 9,0 | 2784,0 |  | 556,80 |  |  |
| Продолжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  |
| 7 | Обработка гербици-дами по всходам | ## МТЗ-82 | ОП-2000А | 01.06 – 15.06 | 1,0 | 6,40 |  | 6,0 | 626,40 |  | 108,75 |  |  |
| 8 | Уборка яровых прямым комбайнированием | СК-5 -«НИВА» |  | 20.08 – 29.08 | 14,50 | 1,57 |  | 1,50 | 18792,0 |  | 2216,56 |  |  |
| 9 | Транспортировка зерна от комбайнов | ## ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 36,30 | 0,63 |  | 0,60 | 0 |  | 5523,81 |  |  |
| 10 | Сортирование и сушка зерна | КЗС-25 М819 |  | 20.08 – 29.08 | 1,40 | 16,0 |  | 15,40 | 45240,0/ 13100,0 |  | 217,50 |  |  |
| 11 | Погрузка зерна | 3ПС-100 |  | 20.08 – 29.08 | 0,60 | 80,0 |  | 77,0 | 0/ 36540,0 |  | 87,0 |  |  |
| 12 | Транспортировка зерна на склад | ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 58,0 | 0,63 |  | 0,60 | 0 |  | 5523,81 |  |  |
| 13 | Транспортировка зерна на реализацию | ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 58,0 | 0,63 |  | 0,60 | 0 |  | 5523,81 |  |  |
|  | ИТОГО по комплексу: |  |  |  |  |  |  |  | 188600/ 49640 |  | 24874 |  |  |
| 33 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Посевной агрегат: Обь-4; VALTRA Т170

##### Таблица 6

| № | #### Вид работ | Энерго-машина | С/х машина | Агросрок | Потреб ность в технике, штук | Производительность, га/ч |  | Расход на год.объем топливо, кг/ электр., квт/ч |  | Затраты труда на годовой объем работ (чел-ч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Wсм | Wэк |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1 | Погрузка минеральных удобрений | МТЗ-82 | ПФ-0,5 | 25.04 – 10.05 | 1,0 | 22,50 | 21,30 | 1044,0 |  | 154,67 |
| 2 | Транспортировка минеральных удобрений | МТЗ-82 | ## 2ПТС-4М | 25.04 – 10.05 | 0,90 | 31,40 | 30,70 | 974,4 |  | 110,83 |
| 3 | Транспортировка семян в поле и загрузка сеялки | ГАЗ-53А | ПЗУ-25 | 25.04 – 10.05 | 4,50 | 4,90 | 4,80 | 0 |  | 710,21 |
| 4 | Обработка с посевом и внесение удобрений | VALTRA | Обь-4 | 25.04 – 10.05 | 4,40 | 2,40 | 2,20 | 29232,0 |  | 2900,0 |
| 5 | Приготовление и транспортировка рабочего раствора | ## МТЗ-82 | ## СТК/5Б | 01.06 – 15.06 | 14,50 | 2,0 | 2,0 | 1392,0 | 1740,00 |  |

34

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Обработка гербицидами по всходам | ## Джон Дир | ###### RаU-2000П | 01.06 – 15.06 | 2,60 | 10,0 | 9,0 | 2784,0 | 556,80 |
| 7 | Обработка гербицидами по всходам | ## МТЗ-82 | ОП-2000А | 01.06 – 15.06 | 1,0 | 6,40 | 6,0 | 626,40 | 108,75 |
| 8 | Уборка яровых прямым комбайнированием | СК-5 -«НИВА» |  | 20.08 – 29.08 | 14,50 | 1,57 | 1,50 | 15033,60 | 1773,25 |
| 9 | Транспортировка зерна от комбайнов | ###### ЗИЛ ## ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 36,30 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |
| 10 | Сортирование и сушка зерна | КЗС-25 М819 |  | 20.08 – 29.08 | 1,40 | 16,0 | 15,40 | 45240,0/ 13100,0 | 217,50 |
| 11 | Погрузка зерна | 3ПС-100 |  | 20.08 – 29.08 | 0,60 | 80,0 | 77,0 | 0/36540,0 | 87,0 |
| 12 | Транспортировка зерна на склад | ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 58,0 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |
| 13 | Транспортировка зерна на реализацию | ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 58,0 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |
|  | ИТОГО по комплексу: |  |  |  |  |  |  | 10084/ 49640 | 25374 |

35

## Посевной агрегат: СК-3,6; МТЗ-1523

##### Таблица 7

| № | #### Вид работ | Энерго-машина | С/х машина | Агросрок | Потреб ность в технике, штук | Производительность, га/ч |  | Расход на год.объем топливо, кг/ электр., квт/ч | Затраты труда на годовой объем работ (чел-ч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Wсм | Wэк |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Погрузка минеральных удобрений | МТЗ-82 | ПФ-0,5 | 01.05 – 10.05 | 1,0 | 22,50 | 21,30 | 1044,0 | 154,67 |
| 2 | Транспортировка минеральных удобрений | МТЗ-82 | ## 2ПТС-4М | 01.02 – 22.02 | 0,90 | 31,40 | 30,70 | 974,4 | 110,83 |
| 3 | Транспортировка семян в поле и загрузка сеялки | ГАЗ-53А | ПЗУ-25 | 01.05 – 15.05 | 4,50 | 4,90 | 4,80 | 0 | 710,21 |
| 4 | Обработка с посевом и внесение удобрений | МТЗ-1523 | СК-3,6 | 25.04 – 10.05 | 4,40 | 2,30 | 2,20 | 27840,0 | 3026,0 |

36

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Приготовление и транспортировка рабочего раствора | ## МТЗ-82 | ## СТК/5Б | 01.06 – 15.06 | 14,50 | 2,0 | 2,0 | 1392,0 | 1740,00 |  |
| 6 | Обработка гербицидами по всходам | ## Джон Дир | ###### RаU-2000П | 01.06 – 15.06 | 2,60 | 10,0 | 9,0 | 2784,0 | 556,80 |  |
| 7 | Обработка гербицидами по всходам | ## МТЗ-82 | ОП-2000А | 01.06 – 15.06 | 1,0 | 6,40 | 6,0 | 626,40 | 108,75 |  |
| 8 | Уборка яровых прямым комбайнированием | СК-5 -«НИВА» |  | 20.08 – 29.08 | 14,50 | 1,57 | 1,50 | 18792,0 | 2216,56 |  |
| 9 | Транспортировка зерна от комбайнов | ## ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 36,30 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |  |
| 10 | Сортирование и сушка зерна | КЗС-25 М819 |  | 20.08 – 29.08 | 1,40 | 16,0 | 15,40 | 45240,0/ 13100,0 | 217,50 |  |
| 11 | Погрузка зерна | 3ПС-100 |  | 20.08 – 29.08 | 0,60 | 80,0 | 77,0 | 0/36540,0 | 87,0 |  |
| 12 | Транспортировка зерна на склад | ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 58,0 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |  |
| 13 | Транспортировка зерна на реализацию | ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 58,0 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |  |
|  | ИТОГО по комплексу: |  |  |  |  |  |  | 98693/ 49640 | 25500 |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели сравнительной экономической эффективности

##### Таблица 8

|  | #### Показатели | #### Технология с использо-ванием сеялки #### СЗ-5,4; #### МТЗ-82 | #### Технологии с использованием посевных агрегатов: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Терминатор ТН 9; Джон Дир 8420 | «HORSH Агро-Союз» АТD 9.35; Джон Дир 8430 | Rapid-400C; МТЗ-2022 | Обь-4; VALTRA Т170; | СК-3,6; МТЗ-1523 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Культура: яровые зерновые; площадь – 3480га; стоимость реализованной продукции – 4620 руб/т. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Урожайность, т/га | 2,60 | 3,70 | 4,0 | 3,40 | 2,60 | 3,0 |  |
| 2 | Потребность в технике, шт. для выполнения работ в оптимальные агротехнические сроки: трактор с/х машина | 4,40 4,40 | 1,70 1,70 | 2,0 2,0 | 3,50 3,50 | 4,40 4,40 | 4,40 4,40 |  |
| 3 | Количество механизато-ров, чел/1000 га | 88 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |  |
| 4 | Затраты труда, чел-ч/га чел-ч/т | 8,80 3,40 | 6,80 1,80 | 6,90 1,70 | 7,20 2,10 | 7,30 2,80 | 7,30 2,40 |  |
| 5 | Расход топлива, кг/га кг/т | 60,00 23,10 | 26,0 7,0 | 26,50 6,60 | 25,50 7,50 | 28,80 11,10 | 28,40 9,40 |  |
| 6 | Инвестиции в основные и оборотные фонды, тыс.руб | 261630 | 276937 | 277647 | 286847 | 283818 | 276822 |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Полные затраты, руб/га в т.ч. - зарплата; - ГСМ; - ремонт, тех.обслуживание; - реновация; - экологические затраты; - транспорт; - накладные; - общехозяйственные | 9299 191 1433 1122 1998 38 1194 1195 2128 | 9790 65 409 2257 2625 16 1194 1314 1910 | 7438 69 424 1242 1660 17 1194 921 1909 | 8723 89 394 1419 2550 16 1194 1132 1929 | 7641 100 493 1089 1872 18 1194 953 1922 | 7307 102 481 1009 1694 18 1194 900 1909 |  |
| 8 | Стоимость продукции, тыс.руб. | 41802 | 59487 | 64310 | 54664 | 41802 | 48233 |  |
| 9 | Технологическая себес-тоимость производства культуры, тыс.руб. | 31575 | 34068 | 25876 | 30354 | 26592 | 25427 |  |
| 10 | Прибыль, тыс.руб. | 10227 | 25419 | 38434 | 24310 | 15210 | 22806 |  |
| 11 | Себестоимость продукции, руб/т | 3490 | 2646 | 1859 | 2565 | 2939 | 2435 |  |
| 12 | Срок окупаемости, лет: - по комплексу - по агрегату | 25,00 0,50 | 10,70 0,80 | 7,10 0,60 | 11,60 0,80 | 18,30 1,10 | 11,90 0,40 |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |

III.  ПРОГНОЗИРОВАННЫЙ  РАСЧЕТ

Показатели сравнительной экономической эффективности

в зависимости от видов обработок

| № п/п | Показатели | Терминатор ТН9; Джон Дир 8430 |  |  |  | «HORSH Агро-Союз» АТD 9.35; Джон Дир 8430 |  |  | Rapid-400C; МТЗ-2022 |  |  | Обь-4; VALTRA Т170; |  |  | СК-3,6; МТЗ-1523 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по факту | по нулевой обработке |  | степень изменения,% ± | по факту | по нулевой обработке | степень изменения,% ± | по факту | по нулевой обработке | степень изменения,% ± | по факту | по нулевой обработке | степень изменения,% ± | по факту | по нулевой обработке | степень изменения,% ± |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Инвестиции в основные и оборотные фонды, тыс. руб. | 279239 | 276937 |  | -0,90 | 279949 | 277647 | -0,90 | 295715 | 286847 | -3,0 | 292432 | 283818 | -3,0 | 278870 | 276822 | -0,80 |
| 2. | Прибыль, тыс.руб. | 24047 | 25419 |  | +5,70 | 37062 | 38434 | +23,30 | 18940 | 24310 | +28,40 | 10761 | 15210 | +41,40 | 22354 | 22806 | +2,10 |
| 40 3. | Себестоимость продукции, руб/т | 2752 | 2646 |  | -3,90 | 1957 | 1859 | - 5,0 | 3019 | 2565 | -15,10 | 3431 | 2939 | -14,40 | 2479 | 2435 | -1,80 |
| Продолжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4. | Срок окупаемости, лет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - по комплексу машин | 11,40 | 10,70 | -6,20 |  | 7,40 | 7,10 | -4,10 | 15,30 | 11,60 | -24,20 | 26,70 | 18,30 | -31,50 | 12,20 | 11,90 | -2,50 |
|  | - по агрегату (с/х машина + энергосредство) | 0,90 | 0,80 | -11,20 |  | 0,60 | 0,60 | - | 1,0 | 0,80 | -20,0 | 1,50 | 1,10 | -26,70 | 0,40 | 0,40 | - |

41

Выводы по расчету

Степень изменения показателей характеризует уровень соблюдения технологии при использовании посевных агрегатов. Чем выше степень изменения, тем больше предшествующих обработок было проведено при работе агрегатов в хозяйственных условиях относительно прямого посева, для которого они предназначены.

Так агрегат, Rapid-400C в ООО «Майское» работал после дискования стерни и вспашки зяби осенью и предпосевной культивации весной. Отсюда и прогнозируемое увеличение прибыли на 28,40 % при переходе на работу по стерне.

Агрегат Обь-4 также работал по предшествующей осенней обработке: дискование стерни и зяблевая вспашка. Прогнозированное увеличение прибыли при переходе на прямой посев 41,40 %.

Наименьшее отклонение от технологии нулевой обработки у агрегата СК-3,6. Он работал в хозяйственных условиях после осеннего дискования стерни.

Вывод: Не смотря на условность расчета (урожайность заложена в расчет по

данным опытов, эксплуатационные характеристики по результатам работы в хозяйственных условиях), показатели сравнительной  экономической эффективности показывают возможности увеличения рентабельности производства зерновых культур от грамотного соблюдения  технологии их выращивания.

42

IV. Расчеты по сеялкам

1. Введение

Сложная экономическая ситуация в стране и низкая платежеспособность отдельных сельских товаропроизводителей не всегда позволяют приобретать новые машины, тем более дорогостоящие комбинированные агрегаты и вынуждает работать на старой, зачастую – предельно изношенной технике. Около 80%  парка  зерновых  сеялок  в России – это  сеялки  семейства  СЗ-3,6  выпуска, в основном, 1986-1990гг. В связи с острым недостатком посевной техники  эти сеялки останутся на ближайшие годы основными посевными машинами в стране для хозяйств с низким уровнем рентабельности

И выходом из данной ситуации является модернизация существующих конструкций сеялок новыми высевающими аппаратами, повышающие качество высева и эксплуатационные показатели.

В качестве положительного примера работы в этом направлении можно отнести разработку ООО «Технический центр Лаишево» Республика Татарстан по модернизации зерновых сеялок семейства СЗ-3,6, широко и давно используемых в нашей зоне, установкой дисково-анкерных сошников полосового посева.

До 2008 года ООО «ТЦ Лаишево» проводил модернизацию сеялок дисково-анкерными сошниками с заменой ими базовых сошников. Стоимость комплекта для модернизации составляет 36 тыс.руб. и один человеко-день на переоборудование. При этом стоимость сеялки составляла 286 тыс.руб. В этом году ООО «ТЦ Лаишево» проводит модернизацию сеялок, закупая их у ЗАО «Белинсксельмаш» без сошников и комплектуя их сразу  сошниками полосового посева, что позволяет снизить стоимость сеялки до 277324 руб.

Суть модернизации заключается в следующем:

- Взамен двухдисковых   сошников   рядового (строчного) высева семян устанавливаются дисково-анкерные сошники полосного посева (производство разработчиков).

2. Серийные штанги и пружины заменяются на усиленные с регулируемой длиной нажимные штанги и усиленные пружины.

3.  Цепные  загортачи заменяются на секционные загортачи – шлейфы.

4. Восстанавливаются кинематические связи элементов конструкции подъема и опускания сошников, а также приводится соответствие с техническими требованиями отклонение сошников в горизонтальной плоскости.

5. Восстанавливаются параметры высевающих аппаратов, приводов.

Сравнительные испытания базовой и модернизированной сеялок проходили на Кировской МИС в 2003 году (протокол № 06-38-2003), по результатам которых была дана рекомендация: «Сошники зерновой сеялки типа

СЗ-3,6 для полосового посева зерновых и зернобобовых культур поставить на производство, устранив выявленные недостатки».

43

Завод-изготовитель после устранения указанных недостатков представил сеялку СЗ-3,6 с дисково-анкерными сошниками для закладки опытов в ООО «Пригородное» Уржумского района Кировской области в мае 2008 года для участия в совместной работе ФГУ «Кировская МИС» и Департамента сельского хозяйства и продовольствия по Кировской области «Конкурентоспособность отечественных и импортных посевных агрегатов».

С целью определения экономической эффективности  модернизации сеялки было проведено сравнение с базовой сеялкой по результатам работы их в СХПК «Луговой» Оричевского района Кировской области. Базовая и модернизированная сеялки работали одновременно на одном поле. Данные по урожайности представлены агрономической службой хозяйства. Заключение хозяйства о работе  модернизированной сеялки-Приложение № 1

Второй вариант сравнения – с базовой сеялкой СЗ-5,4, предназначенной для полосового посева зерновых культур, опыты по которой были  заложены в ООО  «Пригородное» Уржумского района.

44

2. Технико-эксплуатационные показатели машин

Таблица 9

| # Показатели | # СЗ-3,6 с дисково-анкерными сошниками; МТЗ-82; | # СЗ-3,6 (с серийными сошниками); ##### МТЗ-82 | # СЗ-5,4; МТЗ-82 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по результатам закладки опы-тов ООО «Пригородное»; работы в СХПК «Луговой» |  | по данным испытаний Ц-Ч.МИС 2006г. |
|  | «Красная Звезда», Украина сошники-ГНУ ВИМ Москва | «Красная Звезда», Украина | «Красная Звезда», Украина |
| ## Назначение (способ посева) | ##### Посев зерновых (полосовой) (рядовой) |  | ##### Посев зерновых (рядовой) |
| Стоимость техники: - машины, тыс.руб | 277 | 308 | 550 |
| - трактора, тыс.руб. | 585 | 585 | 585 |
| Производительность, га/ч |  |  |  |
| - основного | 3,60 | 3,60 | 5,0 |
| - сменного | 2,20 | 2,20 | 3,20 |
| - эксплуатационного | 2,10 | 2,10 | 2,20 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10,50 | 10,50 | 7,0-8,0 |
| Конструкционная ширина захвата, м | 3,60 | 3,60 | 5,40 |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,40 | 3,40 | 5,30 |
| Расход топлива, кг/га | 3,40 | 3,40 | 4,20 |
| Норма высева семян, ц/га | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| Коэффициент технологической надежности | 1,0 | 1,0 | - |
| Техническая надежность | 0,98 | 0,98 | 0,70 |
| Урожайность по результатам контрольных замеров, ц/га | 29,0 | 26,50 | 26,0 |

45

3. Информационные показатели по комплексам машин

Сеялка СЗ-3,6 с дисково-анкерными и серийными  сошниками

Таблица 10

| № | #### Вид работ | Энерго-машина | С/х машина | ##### Агросрок | Потреб ность в технике, штук | Производи-тельность,га/ч |  | Расход на год.объем топливо, кг/ электр., квт/ч | Затраты труда на годовой объем работ (чел-ч.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Wсм. | Wэк. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Раннее боронование зяби | ДТ-75М | З-БЗСС-1,0 + СГ-21 | 20.04 – 01.05 | 2,90 | 10,10 | 10,0 | 35148,0 | 344,55 |  |
| 2 | Подготовка минеральных удобрений | ЮМЗ-6А | ИСУ-1 | 01.04 – 20.04 | 6,20 | 4,0 | 3,50 | 17748,0 | 870,0 |  |
| 3 | Погрузка минеральных удобрений | МТЗ-82 | ПФ-0,5 | 01.04 – 20.04 | 1,0 | 22,50 | 21,30 | 1044,0 | 154,67 |  |
| 4 | Транспортировка минеральных удобрений | МТЗ-82 | ### 2ПТС-4М | 01.04 – 20.04 | 0,90 | 31,40 | 30,70 | 974,40 | 110,83 |  |
| 5 | Внесение минеральных удобрений | МТЗ-82 | МВУ-5 | 01.04 – 20.04 | 2,40 | 7,88 | 7,20 | 9048,0 | 441,63 |  |
| 6 | Предпосевная культивация с боронованием | МТЗ-82 | КПС-4,0 | 20.04 – 05.05 | 6,20 | 2,28 | 2,20 | 15660,0 | 1526,31 |  |
| 46 28 7 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Транспортировка семян в поле и загрузка сеялки | ГАЗ-53А | ПЗУ-25 | 25.04 – 10.05 | 4,50 | 4,90 | 4,80 | 0 | 710,21 |
| 8 | Посев яровых | МТЗ-82 | СЗ-3,6 | 25.04 – 10.05 | 4,60 | 2,20 | 2,10 | 11832,0 | 3163,64 |
| 9 | Прикатывание почвы | МТЗ-82 | 3-ККШ-6 | 25.04 – 10.05 | 5,10 | 4,43 | 4,30 | 6960,0 | 785,55 |
| 10 | Уборка яровых прямым комбайнированием | СК-5 -«НИВА» |  | 20.08 – 29.08 | 14,50 | 1,57 | 1,50 | 18792,0 | 2216,56 |
| 11 | Транспортировка зерна от комбайнов | ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 36,30 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |
| 12 | Сортирование и сушка зерна | КЗС - 25 М819 |  | 20.08 – 29.08 | 1,40 | 16,0 | 15,40 | 45240,0/ 13100,0 | 217,50 |
| 13 | Погрузка зерна | 3ПС-100 |  | 20.08 – 29.08 | 0,60 | 80,0 | 77,0 | 0 / 36540,0 | 87,0 |
| 14 | Транспортировка зерна на склад | ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 58,0 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |
| 15 | Транспортировка зерна на реализацию | ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 58,0 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |
| 16 | Лущение стерни | ДТ-75М | ЛДГ-10 | 05.08 – 01.09 | 2,10 | 6,0 | 5,80 | 6264,0 | 580,0 |
| 17 | Вспашка зяби | ДТ-75М | ### ПЛН-4-35 | 20.08 – 01.10 | 6,90 | 0,74 | 0,73 | 55332,0 | 4702,70 |
|  | ИТОГО по комплексу: |  |  |  |  |  |  | 24042,40/ 49640,0 | 32483,0 |

47

Сеялка СЗ-5,4

Таблица 11

| № | #### Вид работ | Энерго-машина | С/х машина | Агросрок | Потреб ность в технике, штук | Производи-тельность, га/ч |  | Расход на год.объем топливо, кг/ электр., квт/ч | Затраты труда на годовой объем работ (чел-ч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Wсм | Wэк |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Раннее боронование зяби | ДТ-75М | З-БЗСС-1,0 + СГ-21 | 20.04 – 01.05 | 2,90 | 10,10 | 10,0 | 35148,0 | 344,55 |
| 2 | Подготовка минеральных удобрений | ЮМЗ-6А | ИСУ-1 | 01.04 – 20.04 | 6,20 | 4,0 | 3,50 | 17748,0 | 870,0 |
| 3 | Погрузка минеральных удобрений | МТЗ-82 | ПФ-0,5 | 01.04 – 20.04 | 1,0 | 22,50 | 21,30 | 1044,0 | 154,67 |
| 4 | Транспортировка минеральных удобрений | МТЗ-82 | ### 2ПТС-4М | 01.04 – 20.04 | 0,90 | 31,40 | 30,70 | 974,40 | 110,83 |
| 5 | Внесение минеральных удобрений | МТЗ-82 | МВУ-5 | 01.04 – 20.04 | 2,40 | 7,88 | 7,20 | 9048,0 | 441,63 |
| 6 | Предпосевная культивация с боронованием | МТЗ-82 | КПС-4,0 | 20.04 – 05.05 | 6,20 | 2,28 | 2,20 | 15660,0 | 1526,31 |

48

##### Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Транспортировка семян в поле и загрузка сеялки | ГАЗ-53А | ПЗУ-25 | 25.04 – 10.05 | 4,50 | 4,90 | 4,80 | 0 | 710,21 |
| 8 | Посев яровых | МТЗ-82 | СЗ-5,4 | 25.04 – 10.05 | 4,40 | 3,20 | 2,20 | 14616,0 | 2175,0 |
| 9 | Прикатывание почвы | МТЗ-82 | 3-ККШ-6 | 25.04 – 10.05 | 5,10 | 4,43 | 4,30 | 6960,0 | 785,55 |
| 10 | Уборка яровых прямым комбайнированием | СК-5 -«НИВА» |  | 20.08 – 29.08 | 14,50 | 1,57 | 1,50 | 18792,0 | 2216,56 |
| 11 | Транспортировка зерна от комбайнов | ### ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 36,30 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |
| 12 | Сортирование и сушка зерна | КЗС-25 М819 |  | 20.08 – 29.08 | 1,40 | 16,0 | 15,40 | 45240,0/ 13100,0 | 217,50 |
| 13 | Погрузка зерна | 3ПС-100 |  | 20.08 – 29.08 | 0,60 | 80,0 | 77,0 | 0 /36540,0 | 87,0 |
| 14 | Транспортировка зерна на склад | ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 58,0 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |
| 15 | Транспортировка зерна на реализацию | ЗИЛ ММЗ-554 |  | 20.08 – 29.08 | 58,0 | 0,63 | 0,60 | 0 | 5523,81 |
| 16 | Лущение стерни | ДТ-75М | ЛДГ-10 | 05.08 – 01.09 | 2,10 | 6,0 | 5,80 | 6264,0 | 580,0 |
| 17 | Вспашка зяби | ДТ-75М | ### ПЛН-4-35 | 20.08 – 01.10 | 6,90 | 0,74 | 0,73 | 55332,0 | 4702,70 |
|  | ИТОГО по комплексу: |  |  |  |  |  |  | 26826,40/ 49640,0 | 31493,94 |

49 31 12 12.

4. Показатели экономической эффективности

Таблица 12

|  | #### Показатели | СЗ-3,6 с диско-во-анкерными сошниками; МТЗ-82 | СЗ-3,6 МТЗ-82 (с серийны-ми сошни-ками) | СЗ-5,4; МТЗ-82 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Урожайность, т/га | 2,90 | 2,65 | 2,60 |
| 2 | Потребность в технике, шт. для выполнения работ в оптимальные агротехнические сроки: трактор с/х машина | 4,60 4,60 | 4,60 4,60 | 4,40 4,40 |
| 3 | Количество механизаторов, чел/1000 га | 88 | 88 | 88 |
| 4 | Затраты труда, чел-ч/га чел-ч/т | 9,30 3,20 | 9,30 3,50 | 9,0 0,30 |
| 5 | Расход топлива, кг/га кг/т | 64,40 22,20 | 64,40 24,30 | 65,20 2,50 |
| 6 | Инвестиции в основные и оборотные фонды, тыс.руб | 263032 | 263173 | 264059 |
| 7 | Полные затраты, руб/га в т.ч. - зарплата; - ГСМ; - ремонт, тех.обслуживание; - реновация; - экологические затраты; - транспорт; - накладные; - общехозяйственные | 9253 212 1562 1160 1956 41 1194 1225 1903 | 9281 212 1562 1167 1971 41 1194 1229 1905 | 9743 195 1586 1180 2079 41 1194 1255 2213 |
| 8 | Стоимость продукции, тыс.руб. | 46625 | 42606 | 41802 |
| 9 | Технологическая себес-тоимость производства культуры, тыс.руб. | 32201 | 32297 | 32842 |
| 10 | Прибыль, тыс.руб | 14424 | 10309 | 8960 |
| 11 | Себестоимость продукции, руб/т | 3190 | 3502 | 3630 |
| 12 | Срок окупаемости, лет: - по комплексу - по агрегату | 17,80 0,30 | 25,0 0,40 | 28,80 0,60 |

50

5. Выводы по расчету

Модернизация сеялки СЗ-3,6  дисково-анкерными сошниками обеспечивает равномерную заделку семян по глубине, выравнивает поверхность поля, за счет значительного снижения массы машины, улучшаются эксплуатационно-технологические показатели работы.

Стоимость узлов для модернизации не высокая – 36 тыс. руб., а эффект от нее значительный за счет повышения, в конечном итоге, урожайности зерновых культур в обеих вариантах сравнения, как с сеялкой с базовыми сошниками, так и с сеялкой СЗ-5,4.

Для хозяйств, работающих по традиционной технологии производства зерна, переоборудование сеялки СЗ-3,6 дисково-анкерными сошниками – оптимальное экономическое решение машино-технологической модернизации.

ООО «ТЦ Лаишево» разработал «Рекомендации по модернизации зернотуковых сеялок семейства СЗ-3,6 и СЗП-3,6 для выполнения полосового посева сельскохозяйственных культур». Представленные рекомендации по модернизации сеялок позволят отечественным сельхозпроизводителям провести с минимальными затратами модернизацию и восстановление сохранившихся в хозяйствах сеялок рядового посева и продолжить их использование для обеспечения высоко эффективного полосового посева зерновых, зернобобовых и мелкосеменных масличных и других сельскохозяйственных культур.

51

V. З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области и Федеральное государственное учреждение «Кировская  государственная машиноиспытательная станция» подготовили данный материал  для обеспечения сельхозтоваропроизводителей информацией об  экономической эффективности использования разных видов посевных агрегатов в почвозащитном земледелии Кировской области.

52

# Приложение № 2

## Список использованной литературы

1. «Концепция развития механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства северо-восточного региона Европейской части России на 2002-2010 гг.» Киров. 2002 г.

2. «Рекомендации по модерн

изации зернотуковых сеялок семейства СЗ-3,6т СЗП-3,6 для выполнения полосового посева сельскохозяйственных культур». Казань 2008 г.

54

53